МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ   ШКОЛА №2» КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №_____

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КАБИНЕТЕ ХИМИИ

пгт. Красногвардейское,2015

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ   ШКОЛА №2» КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

СОГЛАСОВАНО                                                                           УТВЕРЖДАЮ

Председатель ППО                                                                       Директор МБОУ

___________ К.А.Кравцова                                                      «Красногвардейская школа №2»

«     » ________20__ года                                                                _____________ М.В.Кулиш

Приказ №____  от «     » _____20__ г

ИНСТРУКЦИЯ

# ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  № _____

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КАБИНЕТЕ ХИМИИ

### 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.1. Обеспечение пожарной безопасности в кабинете химии определяется Федеральным Законом от 21.12.94 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г №390 «О противопожарном режиме»

1.2.  Помещение кабинета постоянно должно содержаться в чистоте. Кабинет должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения: огнетушителями, ящиком с песком, одеялом или покрывалом из огнеустойчивой ткани, запасом воды, на случай отключения водопровода. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов, не выше 1,5 м.

1.3. Лабораторная мебель и оборудование должны быть в минимальном наборе, необходимым для обеспечения химической лаборатории (лабораторные стол, вытяжной шкаф, шкаф для хранения реактивов и посуды). Мебель и оборудование должны устанавливаться так, чтобы они не препятствовали эвакуации. Ширина минимально допустимых проходов должна быть не менее 1 метра. Посторонние предметы хранить не разрешается. Рабочие поверхности стола, стеллажей, шкафов должны быть изготовлены из несгораемых материалов и быть пригодны для работы с кислотами, щелочами и другими химическими активными веществами.

1.4.  На рабочем месте огнеопасные жидкости и другие пожароопасные  реактивы могут находиться в количестве, необходимом для работы.

1.5. Хранение в лаборатории веществ и материалов должно производиться строго по рекомендованному списку. На всех сосудах должны быть четкие надписи с наименованием реактивов и условными обозначениями, принятыми для маркировки реактивов.

1.6. Электропроводка в вытяжных шкафах должна выполняться кабелем или проводом в резиновой трубке. Все выключатели и электророзетки следует размещать вне вытяжного шкафа.

1.7. Штепсельные розетки должны иметь надпись о напряжении в них (220в,  36в, 12в) и смонтированы на огнеустойчивой основе.

1.8. По окончании занятий учитель должен тщательно осмотреть помещение кабинета и закрыть его, обесточив электросеть. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать для приведения их в пожаробезопасное состояние.

### 2.  В КАБИНЕТЕ ХИМИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

2.1.  Иметь полы, стены и другое оборудование, покрытое  легковоспламеняющимися материалами.

2.2. Пользоваться нестандартными (самодельными) электроприборами, плитами с открытой спиралью.

2.3. Применять электропровода с поврежденной изоляцией, самодельные предохранители.

2.4. Использовать неисправные штепсельные соединения для включения электроприборов в сеть.

2.5. Хранить вместе с реактивами, легковоспламеняющиеся жидкости (керосин, спирт, масла). Хранить вместе реактивы, способные при взаимодействии  возгореться.

2.6.  Пользоваться вытяжными шкафами с разбитыми стеклами или неисправной вентиляцией. Все работы в лаборатории, связанные с крепкими кислотами и щелочами должны производиться только в вытяжном шкафу, который надлежит  поддерживать в исправном состоянии.

2.7. Зажигать спички, свечи, зажигалки в качестве освещения при внезапном отключении электричества.

2.8.  Курить в помещении кабинета.

2.9. Вносить в помещение кабинета и школы взрывчатые и взрывоопасные вещества.

### 3.ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1. Необходимо соблюдать требования пожарной безопасности и помнить, что к   огнеопасным  относятся все горючие вещества и смеси. Показателем опасности  является температура воспламенения, способность вещества с воздухом   образовывать взрывоопасные смеси.

3.2. Нельзя оставлять приборы для проведения опыта без наблюдения даже на непродолжительное время.

### 4. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ВОЗГОРАНИЯ И  ПОЖАРА.

4.1. При возникновении возгорания принять меры к его тушению средствами первичного пожаротушения: песок, вода, брезент, огнетушитель. Легковоспламеняющиеся, горючие вещества, не обесточенную электропроводку гасить песком, огнеустойчивой тканью, порошковым огнетушителем, обесточенную электропроводку можно гасить водой. При невозможности потушить возгорание в течении 40-60 секунд принять меры по эвакуации детей из помещения кабинета и здания школы в безопасное заранее определённое место.

4.2. Немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть по телефону 01 и директору школы или заменяющему его работнику.

4.3.Одновременно силами добровольной дружины приступить к тушению очага возгорания и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения до приезда пожарной команды.

4.4. Покидая помещение кабинета, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

4.5. С помощью сотрудников школы организовать оцепление горящих помещений, с целью не допустить возврата учащихся в горящие помещения.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- Аварийные ситуации могут возникнуть при:

- нарушении правил электробезопасности;

- коротком замыкании в электросети;

- поломке электро – и другого оборудования;

- при неисправности коммунальных систем водоснабжения, канализации, отопления,

вентиляции;

- нарушении правил пожаробезопасности;

- пожаре;

- аварийном состоянии стен, пола, потолка, фрамуг;

- стихийных бедствиях.

- В аварийных ситуациях необходимо:

- поставить в известность администрацию;

- уметь оказать первую доврачебную помощь;

- принять меры по исключению доступа посторонних лиц к местам пожара (аварии);

- принять меры к ликвидации пожара (аварии).

Если имеются потерпевшие, необходимо оказать им первую медицинскую помощь, а при необходимости вызвать “скорую медицинскую помощь”.

ИНСТРУКЦИЮ РАЗРАБОТАЛ

Учитель химии                                            __________        __________________

«СОГЛАСОВАНО»

Зам. директора по административно-        __________         __________________

хозяйственной части (завхоз),                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ответственный за пожарную безопасность

по школе