МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ   ШКОЛА №2» КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

| СОГЛАСОВАНО председатель ППО _________ К.А.Кравцова протокол от «____»______20__г №_____ | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор МБОУ «Красногвардейская школа №2» |
|  | _________________/ М.В.Кулиш (Подпись) (Ф.И.О.) |
|  | Приказ от«____»______20__г №_____ |

# ИНСТРУКЦИЯ

# по охране труда в кабинете (лаборатории) химии

п.Красногвардейское, 2015г

# 1. Общие требования охраны труда

1.1. К работе в кабинете (лаборатории) химии образовательной организации (далее – ОО) допускаются учителя, лаборанты, обучающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний.

1.2. При приеме на работу учителя, лаборанты должны пройти предварительный медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. Учителя и лаборанты должны быть проинструктированы по правилам пожарной безопасности и оказанию первой доврачебной помощи в объеме инструкций, действующих в ОО.

С обучающимися в начале каждого учебного года необходимо провести вводный инструктаж, перед изучением каждого нового раздела - первичный инструктаж на рабочем месте, не реже одного раза в полугодие - повторный инструктаж. При перерыве в занятиях более чем на 30 дней следует провести внеплановый инструктаж. Данные о проведении всех инструктажей фиксируются в классном или в специальном журналах.

1.3. При проведении занятий в кабинете (лаборатории) химии обучающиеся должны соблюдать следующие правила внутреннего распорядка:

- не приходить на занятия в верхней одежде, с продуктами питания, напитками, жевательной резинкой;

- входить в кабинет только с разрешения и в присутствии учителя. Пребывание обучающихся в лаборантской запрещается;

- соблюдать правила личной гигиены;

- вести себя в соответствии с правилами поведения в ОО, указаниями учителя и методики проведения занятия.

1.4. Запрещается использовать кабинет (лабораторию) химии в качестве классной комнаты для занятий по другим предметам и групп продленного дня.

1.5. Для тушения очага возгорания кабинет (лаборатория) химии должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения согласно нормативным требованиям. В кабинете (лаборатории) в состав аптечки обязательно должны быть включены нейтрализующие средства: борная кислота и питьевая сода.

1.6. На лиц, находящихся в кабинете (лаборатории) химии, могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

- длительные статические физические нагрузки;

- химические вещества;

- повышенная температура (при пользовании спиртовками или смешивании ряда химреактивов);

- травмы в результате боя стеклянной лабораторной посуды;

- психическое напряжение.

1.7. При работе в кабинете (лаборатории) химии учитель и лаборант должны использовать специальную защитную одежду (халат хлопчатобумажный), а также средства индивидуальной защиты (фартук прорезиненный, очки защитные, перчатки резиновые).

1.8. Ликвидация последствий неаккуратного обращения с химическими реактивами (разливы, просыпание, воспламенение, бой стеклянной посуды и т. д.) возлагается на учителя или лаборанта. Привлечение обучающихся к этим работам запрещается.

1.9. Обо всех нарушениях при проведении занятий обучающийся обязан сообщить учителю или лаборанту.

1.10. Если во время работы в кабинете (лаборатории) химии кто-либо получил травму, учитель должен обеспечить оказание пострадавшему первой доврачебной помощи.

1.11. За невыполнение требований настоящей инструкции виновные привлекаются к ответственности в соответствии с установленным порядком.

# 2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Учитель и лаборант должны приходить за 30 мин до начала занятий и готовить кабинет (лабораторию) химии к работе.

2.2. Во время подготовки к занятиям до прихода обучающихся кабинет (лабораторию) необходимо проветрить. Вентиляция должна быть выключена перед приходом обучающихся в кабинет (лабораторию).

2.3. Перед началом работы учитель должен надеть спецодежду и воспользоваться средствами индивидуальной защиты.

2.4. Перед началом работы учитель должен проверить:

- целостность мебели на рабочих местах;

- исправность электрооборудования в помещении (провода, розетки, выключатели и т. д.);

- исправность оборудования и инструментов на рабочем месте в соответствии с технической документацией;

- наличие и исправность первичных средств пожаротушения;

- укомплектованность аптечки необходимыми медикаментами.

2.5. Обучающиеся должны приходить на занятия без опоздания в назначенное учителем время или по расписанию.

2.6. Перед началом работы каждый обучающийся должен проверить исправность своего рабочего места и оборудования. При обнаружении неисправности обучающийся обязан сообщить об этом учителю, лаборанту и до устранения неисправности к работе не приступать.

2.7. При выполнении учебных заданий на рабочем месте обучающегося должны находиться только необходимые для работы предметы.

# 3. Требования охраны труда во время работы

3.1. В кабинете (лаборатории) химии проводятся занятия, связанные только с изучением этого предмета.

3.2. На занятиях по химии обучающимся запрещается выполнять обязанности лаборанта.

3.3. Во время занятия обучающиеся должны:

- выполнять требования учителя и следовать методике проведения занятия;

- в случае разлива или просыпания на стол химреактивов сообщить об этом учителю или лаборанту. Запрещается вытирать химреактивы руками, частями одежды, носовыми платками;

- прекратить работу в случае обнаружения неисправности оборудования, инструмента, приспособлений и сообщить об этом учителю или лаборанту.

# 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При угрозе возникновения пожара учитель должен собрать всех обучающихся и вывести их в безопасное место.

4.2. При возникновении признаков какой-либо другой чрезвычайной ситуации учитель должен собрать всех обучающихся по списку, вывести в безопасное место и находиться вместе с ними до момента прекращения чрезвычайной ситуации либо до того момента, когда по распоряжению руководителя ОО обучающиеся будут отпущены по домам.

4.3. При получении обучающимся травмы в ходе чрезвычайной ситуации учитель должен обеспечить оказание первой доврачебной помощи пострадавшему, при необходимости доставить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации ОО и родителям обучающегося.

# 5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. После окончания работы обучающиеся обязаны:

- привести в порядок рабочее место, убрать накопившийся мусор;

- тщательно вымыть руки с мылом;

- с разрешения учителя спокойно покинуть помещение.

5.2. После окончания работы учитель обязан:

- проследить за тем, чтобы обучающиеся привели в порядок рабочие места, убрали накопившийся мусор;

- убедиться в целостности оставленного рабочего оборудования, инструмента, приспособлений.

5.3. После окончания работ лаборант обязан:

- убрать отработанные химреактивы в установленное место;

- вымыть посуду и убрать ее в установленное место;

- убрать оборудование, инструменты, приспособления в установленное место.

5.4. После окончания работы в кабинете (лаборатории) химии учитель и лаборант должны тщательно вымыть руки с мылом.