МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ ШКОЛА №2» КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

## Инструкция по пожарной безопасности № ____

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КАБИНЕТЕ БИОЛОГИИ

пгт. Красногвардейское

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ ШКОЛА №2» КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

СОГЛАСОВАНО                                                                           УТВЕРЖДАЮ

Председатель ППО                                                                       Директор МБОУ

___________ К.А.Кравцова                                                       «Красногвардейская школа №2»

«     » ________20__ года                                                                _____________ М.В.Кулиш

Приказ №____  от «     » _____20__ года

## Инструкция по пожарной безопасности № ___

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КАБИНЕТЕ БИОЛОГИИ

### 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Обеспечение пожарной безопасности в кабинете № ___ определяется Федеральным Законом от 21.12.94 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г №390 «О противопожарном режиме»

1.2. Помещение кабинета постоянно должно содержаться в чистоте. Кабинет должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения: огнетушителями, ящиком с песком, покрывалом из огнеустойчивой ткани. В кабинете должен размещаться на видном месте план эвакуации учащихся на случай пожара.

1.3. Необходимо размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, оборудование, устройства, пособия, плакаты и т.д.

1.4. Все учебно-наглядные приборы необходимо хранить либо в специально отведенных помещениях, либо в кабинете в специальных местах (шкафах, стеллажах и т.д.). В кабинетах храниться только то оборудование и наглядные пособия, которые предусмотрены учебной программой.

1.5. Мебель и оборудование должны устанавливаться так, чтобы они не препятствовали эвакуации. Ширина минимально допустимых проходов должна быть не менее 1 метра. Посторонние предметы хранить не разрешается.

1.6. Штепсельные розетки должны иметь надпись о напряжении в них (220в, 36в, 12в) и смонтированы на огнеустойчивой основе.

1.7. По окончании занятий учитель должен тщательно осмотреть помещение кабинета и закрыть его, обесточив электросеть. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать для приведения их в пожаробезопасное состояние.

1.8. После завершения занятий все пожаро-, взрывоопасные вещества и материалы должны быть убраны из кабинета в специально отведенное для них место.

1.9. Все участники учебного процесса должны знать пожарную безопасность, способы тушения пожара, а также места расположения огнетушителей в школе и уметь пользоваться ими в случае возникновения пожара.

### 2. В КАБИНЕТЕ БИОЛОГИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

2.1. Иметь полы, стены и другое оборудование, покрытое легковоспламеняющимися материалами.

2.2. Пользоваться нестандартными (самодельными) электроприборами, плитами с открытой спиралью.

2.3. Применять электропровода с поврежденной изоляцией, самодельные предохранители.

2.4. Использовать неисправные штепсельные соединения для включения электроприборов в сеть.

2.5. Приносить и хранить в кабинете легковоспламеняющиеся жидкости (керосин, спирт, масла).

2.6. Зажигать спички, свечи, зажигалки в качестве освещения при внезапном отключении электричества.

2.7. Курить в помещении кабинета.

2.8. Вносить в помещение кабинета и школы взрывчатые и взрывоопасные вещества.

### 3. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

### 3.1. Необходимо соблюдать требования пожарной безопасности.

### 3.2. Нельзя оставлять приборы для проведения лабораторных и практических работ без наблюдения даже на непродолжительное время.

### 4. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ВОЗГОРАНИЯ И ПОЖАРА

4.1. При возникновении возгорания принять меры к его тушению средствами первичного пожаротушения: песок, вода, брезент, огнетушитель. Легковоспламеняющиеся, горючие вещества, не обесточенную электропроводку гасить песком, огнеустойчивой тканью, порошковым огнетушителем, обесточенную электропроводку можно гасить водой. При невозможности потушить возгорание в течение 40-60 секунд принять меры по эвакуации детей из помещения кабинета и здания школы в безопасное заранее определённое место.

4.2. Отключить электричество.

4.3. Немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть по телефону 01 и директору школы или заменяющему его работнику.

4.4. Одновременно силами добровольной дружины приступить к тушению очага возгорания и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения до приезда пожарной команды.

4.5. Покидая помещение кабинета, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

4.6. Эвакуацию проводить по команде учителя, без паники, без толкотни, быстрым шагом, но не бегом, не создавать заторы и пробки в дверных проемах.

4.7. С помощью сотрудников школы организовать оцепление горящих помещений, с целью не допустить возврата учащихся в горящие помещения.

Инструкцию разработал

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе,                                                                                                                                                                                                                                                                                                    руководитель службы

охраны труда                                         ___________     _________________

Учитель биологии                                     ____________      _________________